Comando para Hostname:

en > conf t > hostname [nome]

Comando para senha no modo enable:

en > conf t > enable secret [senha]

Comando para senha no console:

en > conf t > line con 0 > password [senha] > login

Comando para as linhas vty:

em > conf t > line vty 0 4 > login local > transport input ssh

Comando para nome de domínio e usuário:

en > conf t > ip domain-name [nome] >  crypto key generate rsa modulus 1024 > username [nome] secret [senha]

Comando para roteadores:

en > conf t > int se0/0/0 > ip address [ip e máscara] > encapsulation ppp > no shutdown [ligar]

en > conf t > int g0/0 > ip address [ip e máscara] > speed 1000 > duplex full > no shutdown [ligar]

Comando de ip para switches:

en > conf t > int vlan 1 > ip address [ip e máscara] > no shutdown [ligar]

en > conf t > ip default-gateway [ip]

Desativar portas:

en > conf t > int range [range] > shutdown

Comandos para ver:

sh interfaces status - mostra as portas habilitadas e desabilitadas
sh ip int br - mostra o estado das interfaces
sh running-config - mostra a configuração ativa no equipamento

Comandos para rotas:

en > conf t > ip route [rede para conhecer e máscara] [roteador]

en > conf t > ip route [rede para conhecer e máscara] [roteador] [grau]